# CoolCeph系统设计

袁冬 2017年11月

# 1 系统概述

CoolCeph是一个参考Ceph设计的分布式存储系统，主要针对Ceph做以下改进：

- 避免单点故障而导致的超时等待，IO在设计范围内不存在Hang

- 严格分离RADOS和具体存储协议（CephFS、RBD、RGW）的实现

系统的关键设计选型包括：

- 采用MultiPAXOS作为数据一致性算法

- 采用PG作为数据分布单位，支持PG数目的按需增长（PG分裂）

- 采用一致性HASH + 手工辅助策略作为数据分布算法

- 支持ROW形式的对象级快照

## 1.1 数据模型

CoolCeph以对象为数据的基本单位，每一个对象包含以下内容

- 对象ID（oid）：采用字符串表示，用于表示一个对象。

- 对象内容（data）：二进制内容，支持随机读写

- 对象属性（attr）：对象的键值对集合，类似文件的扩展属性

每一个对象的ID必须是唯一的，对象和对象之间没有任何关系。该数据模型可以理解为下图：

系统后续将支持存储池，不同存储池，除了共享底层物理存储空间，其数据是完全对立的。

## 1.2 访问接口

系统支持对于对象创建、删除、读写、KV等操作，还支持对象级事务，即对于单个对象的多次修改（包括对内容和KV的修改），可以通过一次事务完成。

具体来说，系统对外提供的访问接口包括：

（1）对象操作接口

- 创建对象：touch(char* oid)

- 删除对象：delete(char* oid)

（2）对象内容接口

- 对象内容写：write(char* oid, int64 offset, int64 length, char* data)

- 对象内容读：read(char* oid, int64 offset, int64 length, char* buffer)

（3）对象attr接口

- 添加/更新attr：put_attr(char* oid, char* key, char* value)

- 读取attr：get_attr(char* oid, char* key, char* buffer)

（4）对象事务接口

对于单个对象的多个修改，可以通过一个事务完成，代码示例如下：

- transaction t = begin_new_trasaction(oid)

- t.write(offset, length, data)

- t.put_atrr(key, value)

- submit_transaction(t);

## 1.3 性能

系统面向的场景主要是大量随机IO的场景，因此性能采用4K随机写作为主要衡量指标。

系统在预期硬件（SSD+万兆网络）环境下的预期性能为：

|  | 50分位 | 99分位 | 最大延迟 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常场景 | 1ms | 3ms | 10ms |
| 单点故障场景 | 1ms | 5ms | 50ms |
| 多点故障场景 | 10ms | 100ms | 1s |

表格内为再次读/再次写性能，单位是毫秒，理论上初次读写性能与此相同。通常读性能要优于写性能，但考虑到缓存影响，并不将读性能作为衡量指标，但要求读性能不能低于写性能。

以上指标中，平均延迟和99分位延迟为核心指标。前者表示系统的直观性能，后者则表示系统最差情况下的表现。对于整个系统的性能监控和统计中，采样周期不大于1分钟，理想情况是10s。

系统的核心设计目标是：所有IO请求不等待任何可用性设计范围内的超时。

即假设数据采用三副本的容灾设计，可用性为允许一个副本宕机，则对于任何单点故障，请求的延迟（Latency）不受影响。

对于吞吐量来说，通过理解为对于大于1MB以上的请求，可以达到硬件（主要是网络带宽）的极限。

## 1.4 一致性

系统对于对象的读写，提供强一致性保证。

即对于对象的读写操作，假设数据x的当前版本是v0，则系统保证以下读写一致性：

- 对于修改请求v1，如果系统已经给出ack，则系统确保后续所有对x的读操作返回的至少是v1之后的版本。

- 对于修改请求v1，如果系统没有给出ack，则此时有可能读到v0版本，也可能读到v1版本。但是系统保证，如果返回了v1版本，则后续所有请求都返回至少v1版本，即不会存在脏读。

## 1.5 可靠性

提供9个9的可靠性，基于单个物理机房、三副本、多Tor数据分布。

数据丢失的定义：即一年内存在任意一个对象丢失的概率。

## 1.6 可用性

提供5个9（99.999%）的可用性。

可用性采用时间作为单位来定义，即 可用性 = 可用时间/总时间。

通常总时间采用一个月为单位，可用时间的颗粒度理想状态下采用1s为单位。出于统计的考虑，也可以采用10s或者1分钟作为单位。

则单位时间可用的标准为：

- 所有系统收到的请求都成功

- 所有系统收到的请求延迟都满足标准（按照正常状态计算）

以上两条中任意一条不满足，则该时间段视为不可用，即可用时间减少了1s。

则，按照5个9的可用性，1个月内的不可用性时间为25秒，1年的不可用时间为300秒。

## 1.7 限制

（1）集群规模

单个集群支持1000台物理机，单台物理机支持两种目标型号：

- SSD型：12 * 8TB，集群物理容量96PB

- SATA型：36 * 8TB，集群物理容量288PB

支持集群的平滑扩容，初始集群大小为9台。

（2）磁盘利用率

磁盘利用率大于90%。

（3）硬件兼容性

支持NVME、SPDK、RDMA。